重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《ZW2025003》

| 事项名称 |  | 定制修复科（上）手术室家具一批 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 诊室家具 |  | 批 | 1 | 详见附件 |
| 二、要求：详见附件 三、报价要求 1.报价为包干价，含人工、运输、安装、税费等全部费用，验收合格后付款。 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《ZW2025XXX》、联系人及联系电话。 |  |  |  |  |  |
| 四、挂网时间：2025年4月2日至2025年4月8日止 |  |  |  |  |  |
| 五：评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。 |  |  |  |  |  |
| 六、联 系 人：（技术）胡老师 8860110;（采购）李老师88860199。 |  |  |  |  |  |

附件：

重庆医科大学附属口腔医院修复科（上）种植手术室定制家具的需求

重庆医科大学附属口腔医院就修复科（上）种植手术室定制家具进行公开询价采购，邀请合格的报价人参加。

一、项目基本情况

地点：上清寺院区

内容：新增手术室定制家具。

# 二、资质要求（所有资质证明材料均需加盖单位公章）

1.供应商应有相关经营资质；具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

- 技术要求

| 序号 | 产品名称 | 设计图 | 规格尺寸 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗手池 |  | 900*600*1050 | 1 | 个 | 全304#不锈钢结构: 1、柜体采用1.2mm厚304材质不锈钢制作，盆深400mm，排水采用底板镂空式下沉式排水；组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平磨平整并防锈处理。 2、柜门采用1.0mm厚304材质不锈钢子母双料工艺制作； 3、配双感应不锈钢鹅颈龙头； 3、五金：铰链采用不锈钢液压铰链。 |
| 2 | 办公桌 带文件柜 |  | 1400*600*2000 | 1 | 个 | 钢木结构： 1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板； 2、柜体、柜门、抽、抽面：采用ENF级18mm浸渍胶膜纸饰面胶合板材； 3、钢架：采用前后隐蔽式线槽款，无电源线杂乱困扰，可开门检修； 4、五金：铰链采用液压铰链，门板采用斜边工艺处理做拉手使用。 |
| 3 | 不锈钢货架 |  | 1200*600*2000 | 1 | 个 | 全304不锈钢结构： 1、主立柱采用1.2mm厚80*40mm蝴蝶工艺制作上下高度自由调节； 2、横梁采用60*40mm，四层层板制作，层板采用1.0mm经模具冲压折弯焊接而成。 |
| 4 | 无菌物品架 |  | 1200*400*2000 | 1 | 个 | 全304不锈钢结构： 1、主骨架采用38mm*38*1.2mm厚304材质不锈钢平板工艺制作； 2、隔板采用1.0mm厚304材质不锈钢制作；中间加固条采用304不锈钢40*20*1.0mm厚矩管。 3、不锈钢调节脚。 |
| 5 | 无菌物品架 |  | 1800*400*2000 | 1 | 个 |  |
| 6 | 全钢储物柜 |  | 1000*600*2000 | 2 | 个 | 全钢结构： 1、整体采用0.8mm一级冷轧钢板麻面喷涂，全自动化机械生产流程，加工精细，耐用年限长久，八道防锈处理，隧道式静电喷涂涂粉喷涂，附着力强，环保。 2、抽屉为满柜式制作，储物空间大，带强磁。 |
| 7 | 办公桌 |  | 2750*600*750 | 1 | 个 | 钢木结构： 1、台面：采用12.7mm厚实芯理化板； 2、柜体、柜门、抽、抽面：采用ENF级18mm浸渍胶膜纸饰面胶合板材； 3、钢架：采用前后隐蔽式线槽款，无电源线杂乱困扰，可开门检修； 4、五金：铰链采用液压铰链，门板采用斜边工艺处理做拉手使用。 |
| 8 | 不锈钢 洗涤台 |  | 2137*600*900 | 1 | 个 | 全304#不锈钢结构: 1、柜体采用1.2mm厚304材质不锈钢制作；中间满盆制作，盆深300mm，组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平磨平整并防锈处理。 2、柜门、抽屉、抽面采用1.0mm厚304材质不锈钢制作，柜门采用子母双料工艺制作； 3、配双感应不锈钢鹅颈龙头； 4、五金：滑轨采用静音三节轨，铰链采用不锈钢液压铰链。 |
| 9 | 不锈钢架 |  | 600*300*1800 | 1 | 个 | 全304不锈钢结构： 1、主骨架采用38mm*38*1.2mm厚304材质不锈钢平板工艺制作； 2、隔板采用1.0mm厚304材质不锈钢制作；中间加固条采用304不锈钢40*20*1.0mm厚矩管。 3、不锈钢调节脚。 |
| 10 | 办公椅 |  | 常规 | 3 | 把 | 1、凳面：西皮，耐寒性好，皮质感较强，耐磨耐刮，柔软弹性,通过：拉力、弹力、耐挠、脱色、耐摩擦测试。 2、底盘：能适合大众人群，以每分钟10～30次的速率进行30万次循环倾斜机构试验，试验完成后椅子不能损失功能。提供第三方检测机构出具的检测报告。 3、气杆：三级气杆，通过旋转耐久测试及升降耐久测试，在座位上放置270磅的载荷，让椅子以5～15次每分钟的速率做360度旋转试验；在椅子升至最高位置和最低位置各进行6万次共计12万次循环旋转试验，试验完成后椅子不能损失旋转功能。提供第三方检测机构出具的检测报告。 4、脚轮：PU插轮，不伤地板，滑动不留痕，不容易掉色，并增加胶圈防止噪音，通过10万次的滚动测试。 |
| 1、全304#不锈钢结构:提供2020年以来304不锈钢质量保证书（复印件盖生产厂家公章）。 2、板材提供：通过 GB/T 15102-2017：静曲强度、内结合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、含水率、密度、握螺钉力、表面耐划痕、表面耐污染腐蚀、米表面耐龟裂，GB/T 39600-2021：甲醛释放量、参照 JIS A 5908-2015：甲醛释放量判定结果≤0.019mg/m³，LY/T 2870-2017：苯、甲苯、二甲苯，HJ 571-2010：总挥发性有机化合物（TVOC)释放率（72h)合格的检验检测报告。 3、理化板提供：化学性能: 化学性能要求：“GB/T 17657-2022”检测标准,满足70项化学试剂测试要求,测试结果均为表面无明显变化,等级为5级。70项化学试剂测试要求中,化学试剂至少包含以下：40%氢氟酸、65%硝酸、98%硫酸、10%氢氧化钠、60%铬酸，37%盐酸、65%氢氧化钾等合格的检验检测报告。 4、五金提供：滑轨采用静音三节轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》标准要求；铰链采用液压阻力铰链：符合QB/T 2189-2013标准要求检验标准合格的检验检测报告，拉手采用锌合金一字体明拉手的合格的检验检测报告 5、办公椅提供：符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》合格的检验检测报告；底盘提供：合格的检验检测报告；气杆提供：合格的检验检测报告。 |  |  |  |  |  |  |

注：相同材料采用同等技术要求，仅需提供一份检测报告复印件。清单图片仅供参考，中标人在收到中标通知后，及时与采购人沟通并确定产品样式及颜色，以现场沟通结果为准。

# 四、项目商务要求

（一）基本需求

1.本项目不组织集中踏勘，报价人可在截止日前，对本项目现场及周围环境进行实地踏勘。无论报价人是否踏勘过现场，均被认为已经踏勘现场，对本项目的风险和义务已了解，并已充分考虑现场和环境因素。报价人自行承担踏勘现场的责任、风险及有关费用。采购人不对各报价人在踏勘现场时遇到的任何事故或人身伤害承担责任及费用。

2.报价人需提供有资质的质量监督检验机构出具的检测报告。

3.报价人在中标后正式生产前提供检测报告。

4.报价人需提供相关配件及服务，包括设备安装，布线等，实现各项功能正常使用，含实现以上功能的软硬件安装。

5.报价人应明确工期，给出的报价方案中涉及各项明细、品牌等。

6.报价人所用产品应为全新且符合国家相关标准。

7.中标人须在确定中标后3日内现场复核家具尺寸、安装条件，提供家具色板给采购人，和采购人商定家具颜色、款式及安装方案等。

8.报价人自备所需的工具。

9.该项目为交钥匙工程。

10.如涉及动电动焊，报价人应提供电工证、电焊证等,在正式进场前需办理相关手续，同时应知晓和遵守院区内禁止吸烟。